Guía del estudiante C-3-3

Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT

1. Información general

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Componente del PDA | Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto |
| Subcomponente | 3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto |
| Tipo de actividad | Ejercicio guiado teórico-computacional |
| Modalidad | Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta |
| Duración estimada | 60 minutos |

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería a partir de la definición, propiedades y tablas, dibujando el espectro de frecuencias, relacionando con aplicaciones reales y reconocer la importancia de comparar los resultados teóricos con experimentales y de simulación.

3. Conocimientos previos

- Secuencias discretas finitas, índices y longitud.

- Señal de entrada x[n], respuesta al impulso h[n] y salida y[n] de un sistema LTI.

- Suma de convolución discreta.

- DFT como transformación matemática y FFT como algoritmo para calcularla.

4. Lectura de apoyo

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing: DFT, convolución circular y uso de la DFT para analizar secuencias discretas.

5. Enunciado

Considera un sistema discreto, lineal e invariante en el tiempo, inicialmente en reposo, con las siguientes secuencias:

x[n] = {1, 2, 1}     |     h[n] = {1, -1, 2}

Determina y[n] mediante convolución lineal. Después verifica el resultado en frecuencia mediante DFT/FFT para N = 3 y N = 5, compara los casos e identifica el efecto del relleno con ceros.

y[n] = x[n] * h[n] = Σ(m=-∞…∞) x[m] h[n-m]

L_y = L_x + L_h - 1     |     N ≥ L_y para evitar solapamiento circular

6. Desarrollo de la actividad

## 6.1 Formulación matemática que debe aplicar

Conserva los índices iniciales n = 0 para las dos secuencias.

Ly=Lx+Lh−1

yn=x*hn=m=−∞∞xmhn−m

Paso 2. Organiza la convolución lineal muestra por muestra.

y0=x0h0

y1=x1h0+x0h1

y2=x2h0+x1h1+x0h2

y3=x2h1+x1h2

y4=x2h2

Pasos 3 y 4. Usa DFT, multiplicación espectral e IDFT con la longitud N indicada.

XNk=n=0N−1xNne−j2πkn/N

HNk=n=0N−1hNne−j2πkn/N

yNn=1Nk=0N−1XNkHNkej2πkn/N

N≥Lx+Lh−1 ⇒ yNn=yn sin solapamiento circular

Paso 1. Reconocimiento de las señales

Usa L_y = L_x + L_h - 1 y verifica primero la longitud de cada secuencia.

Paso 2. Cálculo de la convolución lineal

Organiza los productos muestra por muestra para cada valor de n.

Paso 3. Verificación con DFT/FFT para N = 3

Compara N con L_x + L_h - 1 y considera el solapamiento circular.

Paso 4. Verificación con DFT/FFT para N = 5

Completa las dos secuencias con ceros hasta alcanzar cinco muestras.

Paso 5. Evaluación automática

Responde cuatro preguntas numéricas, dos de selección múltiple y dos de verdadero/falso. La evaluación tiene 18 puntos posibles.

7. Producto esperado

- Reporte PDF con identificación del estudiante, sesión y ejercicio C-3-3.

- Resultados de la convolución lineal y de los casos N = 3 y N = 5.

- Preguntas, respuestas, puntaje, nota y resultado por criterio.

- Intentos, correcciones, orientaciones, dificultades y código de verificación.

8. Criterios de evaluación

| Criterio | Evidencia | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| C3_3_CR1. Identifica L_x, L_h y L_y. | C3-3-P01 | 3 |
| C3_3_CR2. Calcula la convolución lineal. | C3-3-P02 | 3 |
| C3_3_CR3. Obtiene el resultado para N = 3. | C3-3-P03 | 3 |
| C3_3_CR4. Obtiene el resultado para N = 5. | C3-3-P04 | 3 |
| C3_3_CR5. Compara resultados y relleno con ceros. | C3-3-P05 y C3-3-P06 | 4 |
| C3_3_CR6. Reconoce convolución circular y relación tiempo-frecuencia. | C3-3-P07 y C3-3-P08 | 2 |
| Total | 8 preguntas autocalificables | 18 |

Nota = (puntos obtenidos / 18) × 5,0